GB ××××—××××

中华人民共和国国家标准

201×-××-××实施

201×-××-××发布

食品安全国家标准

食品营养强化剂  柠檬酸亚铁

（征求意见稿）

发 布

中华人民共和国国家卫生健康委员会

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

食品安全国家标准

食品营养强化剂  柠檬酸亚铁

  - 范围

本标准适用于硫酸亚铁与碳酸钠反应生成碳酸亚铁，再与柠檬酸反应制得的食品营养强化剂柠檬酸亚铁。

  - 分子式和相对分子质量

    - 分子式

FeC6H6O7

    - 相对分子质量

245.95（按2016年国际相对原子质量）

  - 技术要求

    - 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 微灰绿色或白色 | 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末或晶体 |  |

    - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚铁含量，w/% | ≥ | 20.0 | 附录A中A.3 |
| 三价铁含量（以Fe3+计），w/% | ≤ | 3.0 | 附录A中A.4 |
| 氯化物（以Cl计），w/% | ≤ | 0.2 | 附录A中A.5 |
| 硫酸盐（以SO4计），w/% | ≤ | 0.06 | 附录A中A.6 |
| 铅（Pb），mg/kg | ≤ | 2 | GB 5009.75或GB 5009.12 |

检验方法

一般规定

本标准所用试剂和水在未注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。试验中所用标准溶液、杂质测定用标准溶液、制剂和制品在未注明其他要求时，均按GB/T 601、 GB/T 602、 GB/T 603的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

鉴别试验

柠檬酸盐试验

试剂和材料

A.2.3.1.1  吡啶。

- A.2.3.1.2  冰乙酸。

分析步骤

- 配制100 mg/mL的试样溶液，加入15 mL吡啶和5 mL冰乙酸，振摇，溶液呈淡红色。

亚铁盐试验

试剂和材料

- 铁氰化钾溶液：称取1 g铁氰化钾[K3Fe(CN)6]，溶解于10 mL水中。此溶液现配现用。

分析步骤

- 配制100 mg/mL的试样溶液，滴加铁氰化钾溶液后，产生深蓝色沉淀。

亚铁含量的测定

试剂和材料

磷酸。

硫酸溶液：量取16 mL硫酸，添加于100 mL水中，冷却至室温，用水稀释定容至1000 mL。

硫酸铈标准滴定溶液：c[Ce(SO4)2]=0.1 mol/L。

1,10-菲啰啉指示液：称取0.7 g硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)，溶解于100 mL水中，加入2滴硫酸和   0.15 g 1,10-菲啰啉(C12H8N2·H2O)，混匀。此溶液贮存于密闭容器内。

分析步骤

称取试样约0.4 g（精确至0.0001 g），溶解于20 mL硫酸溶液中，加入5 mL磷酸，用50 mL水稀释定容。以1,10-菲啰啉为指示剂，用硫酸铈标准滴定溶液滴定至溶液变为绿色，记录消耗的硫酸铈标准溶液的体积。同时做空白试验。

结果计算

亚铁含量的质量分数w1，按式（A.1）计算：

w1=c×V1-V2×Mm×1000×100%  ………………………………（A.1）

式中：

c——硫酸铈标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——滴定试样溶液所消耗的硫酸铈标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定空白溶液所消耗的硫酸铈标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——铁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M(Fe)=55.845]；

m——试样的质量，单位为克（g）；

1000——体积换算系数。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.3 %。

三价铁含量（以Fe3+计）的测定

试剂和材料

碘化钾。

盐酸。

硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na2S2O3)=0.1 mol/L。

淀粉指示液：10 g/L。

分析步骤

称取试样约2 g（精确至0.0001 g），溶解于100 mL水和10 mL盐酸中，加入3 g碘化钾，摇匀，暗处静置5 min。加入0.5 mL淀粉指示液，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液蓝色消失，记录消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积。同时做空白试验。

结果计算

三价铁含量（以Fe3+计）的质量分数w2，按式（A.2）计算：

w1=c×V1-V2×Mm×1000×100%   w2=c×V1-V2×Mm×1000×100%  …………………………………（A.2）

式中：

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——滴定试样溶液所消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定空白溶液所消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——铁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M(Fe)=55.845]；

m——试样的质量，单位为克（g）；

1000——体积换算系数。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.3 %。

氯化物（以Cl计）的测定

试剂和材料

硝酸溶液：1+9。

硝酸银溶液：17 g/L。

氯化物标准溶液：0.01 mg/mL。

分析步骤

称取试样0.1 g（精确至0.01 g），加入2 mL硝酸溶液和25 mL水的混合液中（必要时加热使其溶解），用水稀释定容至100 mL。取10 mL上述溶液，加硝酸银溶液1 mL，用水定容至50 mL，摇匀，置于比色管中，暗处放置5 min。试样管与标准管进行比浊，其浊度不应深于标准管，即试样中氯化物的质量分数（以Cl计）小于等于0.2%。

标准管的制备：准确吸取2 mL氯化物标准溶液与试样管同时同样处理。

硫酸盐（以SO4计）的测定

试剂和材料

盐酸溶液：1+3。

氯化钡溶液，250 g/L。

硫酸盐标准溶液：0.1 mg/mL。

分析步骤

称取试样0.5 g（精确至0.01 g），加1 mL盐酸溶液，用水稀释到30 mL～40 mL，再加1 mL氯化钡溶液，用水定容至50 mL，摇匀，置于比色管中，暗处放置5 min。试样管与标准管进行比浊，其浊度不应深于标准管，即试样中硫酸盐的质量分数（以SO4计）小于等于0.06%。

标准管的制备：准确吸取3 mL硫酸盐标准溶液与试样管同时同样处理。